# Formulation des 40 principes de triz

Nota :

Les principes sélectionnés pour TRIZ Express et leur formulation sont en gras parmi d'autres proposés

Les mots entre [ ] sont à remplacer par ceux que vous avez retenus

S'il s'agit d'une résolution de problème : ajouter [l'action voulue] à la fin du principe

S'il s'agit de la création d'un nouveau produit : ajouter « vous fait penser à quoi ? » à la fin du principe

Différentes variantes sont proposées

| N° | Principe | Formulation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Segmentation | Diviser le [produit] en parties indépendantes Rendre le [produit] démontable Segmenter le [produit] et le réorganiser dans l'espace ou dans le temps. |
| 2 | Extraction | Enlever la [partie] du [produit] Extraire du [produit] une propriété perturbatrice ou utile |
| 3 | Qualité locale | Changer localement la [caractéristique] du [produit] Spécialiser les différentes parties du [produit] Rendre la structure du [produit] non homogène |
| 4 | Asymétrie | Rendre asymétrique la forme du [produit] |
| 5 | Groupement | Grouper une partie du [produit] avec un [objet proche] |
| 6 | Multifonction | Ajouter au [produit] une fonction issue d'un [objet proche] Rendre la [partie] multifonctionnelle pour remplacer les fonctions d'autres parties. |
| 7 | Inclusion | Placer la [partie] ou [objet proche] dans une partie creuse du [produit] |
| 8 | Contrepoids | Compenser la masse du [produit] avec d'autres objets possédant une force ascensionnelle Compenser la masse du [produit] en interaction avec l'environnement. |
| 9 | Action contraire préalable | Anticiper sur le [produit] une action contraire utile plus tard |
| 10 | Action préliminaire | Réaliser en avance sur le [produit] un changement requis plus tard Pré positionner les objets pour qu’ils entrent en action efficacement et sans perte de temps |
| 11 | Protection préalable | Anticiper sur le [produit] des mesures préventives nécessaires en cas d'urgence |
| 12 | Équipotentiel | Limiter grâce au [produit] les possibilités de changement de position dans un champ potentiel |
| 13 | Inversion | Rendre fixe les parties mobiles du [produit] et mobile les parties fixes Retourner la [partie] du [produit] Inverser l'action ou le processus |
| 14 | Courbe | Incurver la [partie] du [produit] Utiliser pour des rouleaux, billes, spirales, dômes, voûtes Remplacer les translations par des rotations Utiliser les forces centrifuges |
| 15 | Dynamisme | Rendre flexible ou adaptable les parties rigides du [produit] Prévoir l'ajustement de la [caractéristique] du [produit] pour rendre son action optimale Déplacer la [partie] par rapport aux autres, |
| 16 | Excessif ou partiel | Réaliser partiellement ou à l'excès l'action pour simplifier le problème |
| 17 | Autre dimension | Déplacer la [partie] du [produit] dans une autre dimension Utiliser un assemblage multi-couche plutôt que mono-couche |
| 18 | Vibration | - Faire osciller ou vibrer le [produit] |
| 19 | Action périodique | - Mettre en place des actions périodiques - Modifier la fréquence ou la période - Utiliser les pauses |
| 20 | Continuité | - Travailler en continu - Privilégier les actions où toutes les parties travaillent en permanence à plein régime - Éliminer les temps morts |
| 21 | Vitesse élevée | - Conduire des étapes néfastes ou hasardeuses à grande vitesse |
| 22 | Conversion | - Utiliser un facteur nocif pour conduire à un effet positif - Éliminer un facteur nuisible et le combinant avec d'autres effets néfastes - Amplifier un effet nuisible jusqu’à ce qu’il cesse d’être néfaste |
| 23 | Rétroaction | - Introduire un feed-back pour améliorer l'action - Si il est déjà en place, modifier son ampleur et son influence |
| 24 | Intermédiaire | - Utiliser un objet intermédiaire pour transmettre l'action |
| 25 | Self-service | - Rendre le [produit] autonome - Utiliser des ressources gaspillées ou perdues |
| 26 | Copie | - Utiliser une copie du [produit] |
| 27 | Éphémère et bon marché | - Remplacer le [produit] par de nombreux objets bon marché |
| 28 | Interaction non mécanique | - Remplacer système mécanique par moyens sensoriels - Interagir avec le [produit] avec des champs électriques ou magnétiques |
| 29 | Fluide | - Remplacer une partie solide du [produit] par un fluide |
| 30 | Membrane flexible | - Isoler ou protéger le [produit] par un film |
| 31 | Porosité | - Rendre le [produit] poreux - Remplir les pores d'une substance utile |
| 32 | Changement de couleur | - Changer la couleur du [produit] - Changer la transparence du [produit] |
| 33 | Homogénéité | - Utiliser pour le [produit] des matériaux similaires de l'[objet proche] |
| 34 | Rejet et régénération | - Éliminer ou recycler le [produit] - Régénérer ou récupérer les consommables directement pendant l'opération |
| 35 | Valeur d’un paramètre | - Changer la phase du [produit] - Changer la concentration, la densité ou la consistance du [produit] - Modifier le degré de flexibilité du [produit] - Modifier la température du [produit] |
| 36 | Phase de transition | - Utiliser les phénomènes liés aux changements de phase : volume et T°C |
| 37 | Dilatation | - Utiliser la dilatation ou la contraction T°C - Utiliser 2 matériaux avec des coefficients thermiques différents |
| 38 | Oxydants puissants | - Ajouter un activateur - Remplacer l'air par de l'air enrichie en oxygène > oxygène pure > oxygène ionisée > ozone |
| 39 | Élément inerte | - Ajouter un élément inerte - Travailler sous vide |
| 40 | Composites | - Utiliser des matériaux composites |